حساب كميات الخرسانة لكافة العناصر الإنشائية  للمشروع

| Item | Unity | Quantity |
| --- | --- | --- |
| Boundry Wall (P.C.C) | m3 | 31 |
| Boundry Wall (R.C.C) | m3 | 80 |
| Boundry Wall Foundation Beams (R.C.C) | m3 | 31 |
| Beams Of Boundry Wall | m3 | 17 |
| Columns Of Boundry Wall | m3 | 13 |
| Plinth Wall (P.C.C) | m3 | 3.2 |
| Plinth Wall (R.C.C) | m3 | 22.5 |
| Pile Caps (P.C.C) | m3 | 5 |
| Pile Caps (R.C.C) | m3 | 32 |
| Tie Beams (R.C.C) | m3 | 3 |
| Flooring ( Ground Floor ) (R.C.C) | m3 | 106 |
| Columns ( G.F) | m3 | 13 |
| Columns ( F.F) | m3 | 13 |
| Columns ( R.F) | m3 | 7 |
| Slab ( First Floor ) | m3 | 135 |
| Slab ( Roof Floor ) | m3 | 135 |
| Slab ( Top Roof Floor ) | m3 | 65 |
| TOTAL | m3 | 711.7 |

أنواع الخرسانة :

- خرسانة عادية  sulphate resisting cement  أسمنت سريع التصلب

( SRC  ) 20 N   ما لم يذكر خلاف ذلك .

- خرسانة مسلحة  sulphate resisting cement أسمنت سريع التصلب

( SRC  ) 40 N   ما لم يذكر خلاف ذلك .

- خرسانة مسلحة ordinary portland cement أسمنت البورتلاندي الاعتيادي  ( OPC  ) 40 N ما لم يذكر خلاف ذلك .

خرسانة تحت سطح الأرض تكون SRC

خرسانة فوق سطح الأرض تكون OPC

Boundry Wall :

Boundry Wall (P.C.C) :

- أولا : الخرسانة العادية :

خرسانة عادية = العدد * الطول * العرض *  الارتفاع

العدد = 1

الطول = 54.9 + 54.9+ 56.4+56.4 = 222.6 m

العرض = 1.4 m

الارتفاع = 0.1 m

P.C.C = 1 * 222.6 * 1.4 * 0.1 = 31.16 m3

| Boundry Wall |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | No # | Length | Width | Height | Volume |
|  | 1 | 222.6 | 1.4 | 0.1 | 31.16 |
|  | Total of P.C.C for Boundry Wall |  |  |  | 31 |

Boundry Wall (R.C.C) :

- ثانيا : الخرسانة المسلحة :

- خرسانة مسلحة للقواعد

- خرسانة مسلحة لكمرات السور القواعد

- خرسانة مسلحة للكمرات العلوية

- خرسانة مسلحة للأعمدة

Boundry Wall Foundation  (R.C.C) :

خرسانة مسلحة للقواعد :

خرسانة مسلحة = العدد * الطول * العرض *  الارتفاع

العدد = 1

الطول = 54.9 + 54.9+ 56.4+56.4 = 222.6 m

العرض = 1.2 m

الارتفاع = 0.3 m

خرسانة مسلحة  = 1 * 222.6 * 1.2 * 0.3 = m3  80.14

| Boundry Wall Foundation |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Item | No # | Length | Width | Height | Volume |
|  |  | 1 | 222.6 | 1.2 | 0.3 | 80.14 |
|  |  | Total of R.C.C for Foundation Wall |  |  |  | 80 |

Boundry Wall Foundation  Beams  (R.C.C) :

خرسانة مسلحة لكمرات السور القواعد :

خرسانة مسلحة = العدد * الطول * العرض *  الارتفاع

العدد = 1

الطول = 54.9 + 54.9+ 56.4+56.4 = 222.6 m

العرض = 0.2 m

الارتفاع = 0.7 m

خرسانة مسلحة  = 1 * 222.6 * 0.2 * 0.7 = 31.16 m3

| Foundation Beams ( Boundry Wall ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | No # | Length | Width | Height | Volume |
|  | 1 | 222.6 | 0.2 | 0.7 | 31.16 |
|  | Total of R.C.C for Foundation Beams |  |  |  | 31 |

Beams Of Boundry Wall (R.C.C)  :

خرسانة مسلحة للكمرات العلوية :

خرسانة مسلحة = العدد * الطول * العرض *  الارتفاع

العدد = 1

الطول = 54.9 + 54.9+ 56.4+56.4 = 222.6 m  - 2.2) +( 5  = 215.4 m

تم خصم طول المداخل كما في المخطط هي 5 متر و 2.2 متر

العرض = 0.2 m

الارتفاع = 0.4 m

نأخذ العرض و الارتفاع من sec( A-A) FC2

خرسانة مسلحة  = 1 * 215.4 * 0.2 * 0.4 = 17.23 m3

| Boundry Wall Beams |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | No # | Length | Width | Height | Volume |
|  | 1 | 215.4 | 0.2 | 0.4 | 17.23 |
|  | Total of R.C.C for Beams |  |  |  | 17 |

Columns Of Boundry Wall (R.C.C)  :

خرسانة مسلحة للأعمدة :

حساب عدد الأعمدة في كل طرف

54 / 3*2 = 36

56/4 *2 = 28

حيث أن : 
54  طول السور من ناحية واحدة

56  طول السور من ناحية الأخرى

3  و 4 المسافة بين الأعمدة

ملاحظة : 
ممكن اخذ المسافة بين الأعمدة علي حسب ما تريد ولكن لا يزيد عن المسافة المحددة في المخطط وفي المخطط الي عندنا لايزيد عن 4.1 متر .

خرسانة مسلحة = العدد * الطول * العرض *  الارتفاع

العدد = 36 + 28 = 64

الطول = 0.5 m

العرض = 0.2 m

الارتفاع = ارتفاع السور – عمق الكمرة = 2.5 – 0.4  = 2.1  متر

خرسانة مسلحة  = 64 * 0.5 * 0.2 * 2.1 =13.44 m3

| Boundry Wall Columns |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Item | No # | Length | Width | Height | Volume |
|  |  | 64 | 0.5 | 0.2 | 2.1 | 13.44 |
|  |  | Total of R.C.C for Boundry Wall Columns |  |  |  | 13 |

Pile Caps :

Pile Caps (P.C.C) :

- أولا : الخرسانة العادية :

يوجد نوعين من ال Pile Cap  :  PC1 & PC2

يتم تحديد عدد ال  Pile Cap لكل نوع

ويتم تحديد الطول والعرض و الارتفاع

خرسانة عادية = العدد * الطول * العرض *  الارتفاع

العدد : PC1 =22

الطول = 1.1 m

العرض = 1.1 m

الارتفاع = 0.1 m

PC1 = 22 * 1.1 * 1.1 * 0.1 = 2.662 m3

خرسانة عادية = العدد * الطول * العرض *  الارتفاع

العدد : PC2 = 8

الطول = 1.1 m

العرض = 2.3 m

الارتفاع = 0.1 m

PC2 = 8 * 1.1 * 2.3 * 0.1 = 2.024 m3

| Pile Caps |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | No # | Length | Width | Height | Volume |
| PC1 | 22 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.662 |
| PC2 | 8 | 1.1 | 2.3 | 0.1 | 2.024 |
|  | Total of P.C.C for Pile Caps |  |  |  | 4.69 |

Pile Caps (P.C.C) :

- ثانيا : الخرسانة المسلحة :

خرسانة مسلحة = العدد * الطول * العرض *  الارتفاع

العدد : PC1 = 22

الطول = 1.1 m

العرض = 1.1 m

الارتفاع = 0.1 m

PC1 = 22 * 0.9 * 0.9 * 0.9 = 16.038 m3

خرسانة مسلحة = العدد * الطول * العرض *  الارتفاع

العدد : PC2 = 8

الطول = 2.1 m

العرض = 0.9 m

الارتفاع = 1 m

PC2 = 8 * 0.9 * 2.1 * 1 = 15.12 m3

| Pile Caps |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | No # | Length | Width | Height | Volume |
| PC1 | 22 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 16.038 |
| PC2 | 8 | 0.9 | 2.1 | 1 | 15.12 |
|  | Total of R.C.C for Pile Caps |  |  |  | 31.16 |

Plinth Wall :

Plinth Wall (P.C.C) :

- أولا : الخرسانة العادية :

يتم تجميع أطوال ال P.W

ويتم تحديد العرض و الارتفاع

مجموع الأطوال = 80 m

العرض = 0.4 m

الارتفاع = 0.1 m

| Plinth Wall |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | No # | Length | Width | Height | Volume |
|  | 1 | 80 | 0.4 | 0.1 | 3.2 |
|  | Total of P.C.C for Plinth Wall |  |  |  | 3.2 |

Plinth Wall (R.C.C) :

- ثانيا : الخرسانة المسلحة :

يتم تجميع أطوال ال P.W

ويتم تحديد العرض و الارتفاع

مجموع الأطوال = 80 m

العرض = 0.2 m

الارتفاع = 1.4 m

| Plinth Wall |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | No # | Length | Width | Height | Volume |
|  | 1 | 80 | 0.2 | 1.4 | 22.4 |
|  | Total of R.C.C for Plinth Wall |  |  |  | 22.4 |

Tie Beams :

Tie Beams (P.C.C)   :

- أولا : الخرسانة العادية :

يتم تجميع أطوال ال T.B

ويتم تحديد العرض و الارتفاع

في المثال لا يوجد خرسانة عادية لل Tie Beams

Tie Beams (R.C.C) :

- ثانيا : الخرسانة المسلحة :

يتم تجميع أطوال ال T.B

يتم تجميع أطوال ال T.B

ويتم تحديد العرض و الارتفاع

مجموع الأطوال = 13.1 m

العرض = 0.25 m

الارتفاع = 0.8 m

| Tie beam |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | No # | Length | Width | Height | Volume |
|  | 2 | 6.55 | 0.25 | 0.8 | 2.62 |
|  | Total of R.C.C for Tie beam |  |  |  | 2.62 |

Ground Floor Slab  :

تم تقسم البلاط إلي ثلاث أجزاء ليسهل حساب كمية الخرسانة للأرضية

= الطول * العرض * سمك البلاطة أو تخانة البلاطة

| Flooring ( Ground Floor ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | No # | Length | Width | Height | Volume |
|  | 2 | 11.6 | 19.7 | 0.2 | 91.408 |
|  | 1 | 14 | 5 | 0.2 | 14 |
|  | Total of R.C.C for Flooring ( G. F ) |  |  |  | 105.408 |

Ground  Floor  Columns :

الرجاء مشاهدة ملف الاتوكاد  المرفق لسهول مشاهدة المخططات

من خلال لوحة المحاور والأعمدة يوجد عندنا ثلاثة نماذج للأعمدة  وهي  C1 & C2 & C3

لمعرفة عدد كل نموذج من لوحة المحاور والأعمدة

لمعرفة أبعاد العمود من لوحة التفاصيل الإنشائية

لمعرفة ارتفاع العمود من المخططات المعمارية  و المخطط الإنشائي للسقف العلوي  سيتم شرحها

لمعرفة ارتفاع العمود مشاهدة هذا الصورة المشروحة

( C 1 )  = 12        Of Column  No

Length = 0.6 m

Width = 0.2 m

Height Of Column  = Height Of Ceiling – ( depth of the beam - Thickness of the ceiling )

Height Of Ceiling = 3.5 m

depth of the beam = 0.7 m

Thickness of the ceiling = 0.24 m

0.7  عمقها DB1   يوجد كمرات C 1نلاحظ أن جميع الأعمدة من النموذج

يعني جميع الأعمدة من النموذج  C 1 الارتفاع واحد

Height Of Column  = Height Of Ceiling – ( depth of the beam - Thickness of the ceiling )

Height Of Column =   3.5 – ( 0.7 – 0.24 ) = 3.04 m

خرسانة مسلحة = العدد * الطول * العرض *  الارتفاع

C 1 =12 * 0.6 * 0.2 * 3.04  = 4.38 m3

( C 2 )  = 8            Of Column  No

( C 2 )  = 4            Of Column  No

Length = 0.7 m

Width = 0.2 m

Height Of Column  = Height Of Ceiling – ( depth of the beam - Thickness of the ceiling )

Height Of Ceiling = 3.5 m

depth of the beam = 0.7 m

depth of the beam = 0.8 m

Thickness of the ceiling = 0.24 m

8و عددها    0.7  عمقها DB1   يوجد كمرات C 2نلاحظ أن الأعمدة من النموذج

4و عددها    0.8  عمقها DB4   يوجد كمرات C 2نلاحظ أن الأعمدة من النموذج

يعني الأعمدة من النموذج  C 2 الارتفاع مختلف

Height Of Column  = Height Of Ceiling – ( depth of the beam - Thickness of the ceiling )

Height Of Column =   3.5 – ( 0.7 – 0.24 ) = 3.04 m

Height Of Column  = Height Of Ceiling – ( depth of the beam - Thickness of the ceiling )

Height Of Column =   3.5 – ( 0.8 – 0.24 ) = 2.94 m

خرسانة مسلحة = العدد * الطول * العرض *  الارتفاع

C 2 = 8 * 0.7 * 0.2 * 3.04  = 3.40 m3

خرسانة مسلحة = العدد * الطول * العرض *  الارتفاع

C 2 = 4 * 0.7 * 0.2 * 2.94  = 1.65 m3

( C 3 )  = 4            Of Column  No

( C 3 )  = 2            Of Column  No

Length = 0.8 m

Width = 0.2 m

Height Of Column  = Height Of Ceiling – ( depth of the beam - Thickness of the ceiling )

Height Of Ceiling = 3.5 m

depth of the beam = 0.7 m

Thickness of the ceiling = 0.24 m

2و عددها    0.7  عمقها CDB1   يوجد كمرات C 3نلاحظ أن الأعمدة من النموذج

4و عددها   لا يوجد بها كمرات C 3نلاحظ أن الأعمدة من النموذج

يعني الأعمدة من النموذج  C 3 الارتفاع مختلف

Height Of Column  = Height Of Ceiling – ( depth of the beam - Thickness of the ceiling )

Height Of Column =   3.5 – ( 0.7 – 0.24 ) = 3.04 m

Height Of Column  = Height Of Ceiling

Height Of Column =   3.5

خرسانة مسلحة = العدد * الطول * العرض *  الارتفاع

C 3 = 2 * 0.8 * 0.2 * 3.04  = 0.97 m3

خرسانة مسلحة = العدد * الطول * العرض *  الارتفاع

C 3 = 4 * 0.8 * 0.2 * 3.5 = 2.24 m3

| Columns ( G.F) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | No # | Length | Width | Height | Volume |
| C1 | 12 | 0.6 | 0.2 | 3.04 | 4.38 |
| C2 | 8 | 0.7 | 0.2 | 3.04 | 3.40 |
| C2 | 4 | 0.7 | 0.2 | 2.94 | 1.65 |
| C3 | 2 | 0.8 | 0.2 | 3.04 | 0.97 |
| C3 | 4 | 0.8 | 0.2 | 3.5 | 2.24 |
|  | Total of R.C.C for Columns ( G.F) |  |  |  | 12.64 |

First  Floor  Columns :

أعمدة الدور الأول في المخطط هي نفس أعمدة الدور الأرضي

نفس الخطوات السابقة

| Columns ( F.F) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | No # | Length | Width | Height | Volume |
| C1 | 12 | 0.6 | 0.2 | 3.04 | 4.38 |
| C2 | 8 | 0.7 | 0.2 | 3.04 | 3.40 |
| C2 | 4 | 0.7 | 0.2 | 2.94 | 1.65 |
| C3 | 2 | 0.8 | 0.2 | 3.04 | 0.97 |
| C3 | 4 | 0.8 | 0.2 | 3.5 | 2.24 |
|  | Total of R.C.C for Columns ( F.F) |  |  |  | 12.64 |

Roof  Floor  Columns :

( C 1 )  = 10        Of Column  No

Length = 0.6 m

Width = 0.2 m

Height Of Column  = Height Of Ceiling – ( depth of the beam - Thickness of the ceiling )

Height Of Ceiling = 3 m

depth of the beam = 0.7 m

Thickness of the ceiling = 0.22 m

0.7  عمقها DB1   يوجد كمرات C 1نلاحظ أن جميع الأعمدة من النموذج

يعني جميع الأعمدة من النموذج  C 1 الارتفاع واحد

Height Of Column  = Height Of Ceiling – ( depth of the beam - Thickness of the ceiling )

Height Of Column =   3 – ( 0.7 – 0.22 ) = 2.52 m

خرسانة مسلحة = العدد * الطول * العرض *  الارتفاع

C 1 =10 * 0.6 * 0.2 * 2.52  = 3.02 m3

( C 2 )  = 8        Of Column  No

Length = 0.7 m

Width = 0.2 m

Height Of Column  = Height Of Ceiling – ( depth of the beam - Thickness of the ceiling )

Height Of Ceiling = 3 m

depth of the beam = 0.7 m

Thickness of the ceiling = 0.22 m

0.7  عمقها DB1   يوجد كمرات C 2نلاحظ أن جميع الأعمدة من النموذج

يعني جميع الأعمدة من النموذج  C 2 الارتفاع واحد

Height Of Column  = Height Of Ceiling – ( depth of the beam - Thickness of the ceiling )

Height Of Column =   3 – ( 0.7 – 0.22 ) = 2.52 m

خرسانة مسلحة = العدد * الطول * العرض *  الارتفاع

C 2 =8 * 0.7 * 0.2 * 2.52  = 2.82 m3

( C 3 )  = 2            Of Column  No

Length = 0.8 m

Width = 0.2 m

Height Of Column  = Height Of Ceiling

Height Of Ceiling = 3 m

Thickness of the ceiling = 0.22 m

لا يوجد بها كمرات C 3نلاحظ أن الأعمدة من النموذج

Height Of Column  = Height Of Ceiling

Height Of Column =   3

خرسانة مسلحة = العدد * الطول * العرض *  الارتفاع

C 3 = 2 * 0.8 * 0.2 * 3 = 0.96 m3

| Columns ( R.F) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | No # | Length | Width | Height | Volume |
| C1 | 10 | 0.6 | 0.2 | 2.52 | 3.02 |
| C2 | 8 | 0.7 | 0.2 | 2.52 | 2.82 |
| C3 | 2 | 0.8 | 0.2 | 3 | 0.96 |
|  | Total of R.C.C for Columns ( R.F) |  |  |  | 6.81 |

First Floor Slab :

يتم حساب الكمرات أولا :

يوجد نوعين من الكمرات :

كمرات عمقها  0.7 m يتم خصم سمك البلاطة بمجموع الأطوال = 110 m

كمرات عمقها  0.8 m  يتم خصم سمك البلاطة بمجموع الأطوال  = 16.2 m

العرض = 0.2 m

خرسانة مسلحة = العدد * الطول * العرض *  الارتفاع

= 1* 110 * 0.2 * (0.7-0.24) = 10.12  m3

خرسانة مسلحة = العدد * الطول * العرض *  الارتفاع

= 1* 16.2 * 0.2 * (0.8-0.24) = 1.81  m3

| Slab ( First Floor ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | No # | Length | Width | Height | Volume |
| Slab | 2 | 19.7 | 11.6 | 0.24 | 109.69 |
| Slab | 1 | 10.3 | 5.4 | 0.24 | 13.35 |
| Beams | 1 | 110 | 0.2 | 0.46 | 10.12 |
|  | 1 | 16.2 | 0.2 | 0.56 | 1.81 |
| Sunk Slabs |  |  |  |  |  |
|  | Total of R.C.C for Slab ( First Floor ) |  |  |  | 134.97 |

Roof Floor Slab :

| Slab ( Roof Floor ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | No # | Length | Width | Height | Volume |
| Slab | 2 | 19.7 | 11.6 | 0.24 | 109.69 |
| Slab | 1 | 10.3 | 5.4 | 0.24 | 13.35 |
| Beams | 1 | 110 | 0.2 | 0.46 | 10.12 |
|  | 1 | 16.2 | 0.2 | 0.56 | 1.81 |
| Sunk Slabs |  |  |  |  |  |
|  | Total of R.C.C for Slab (Roof Floor ) |  |  |  | 134.97 |

Top Roof Floor Slab :

| Slab ( Top Roof Floor ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | No # | Length | Width | Height | Volume |
| S1 | 2 | 7.1 | 5.4 | 0.22 | 16.8696 |
| S2 | 2 | 11.8 | 6.2 | 0.22 | 32.1904 |
| S3 | 1 | 7 | 5.2 | 0.22 | 8.008 |
| Beams | 1 | 79 | 0.2 | 0.48 | 7.584 |
|  | Total of R.C.C for Slab (Top Roof Floor ) |  |  |  | 64.652 |